ЛИСТ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА СУДНЕ И БЕРЕГУ

Причал:

Порт:

Дата прибытия:

Время прибытия:

Инструкция по заполнению

В целях обеспечения безопасности работ необходимо, чтобы на все вопросы был дан утвердительный ответ который отмечается чётким знаком (V) в соответствующем боксе. В противном случае, после обоснования причины отрицательного ответа, судну и терминалу следует достичь соглашения о принятии соответствующих мер предосторожности. Когда какие-либо вопросы не рассматриваются ввиду их неприменимости, то в колонку замечаний следует внести соответствующее пояснение.

Наличие бокса в колонках «Судно» и «Терминал» означает, что на вопрос должен ответить представитель соответствующей стороны.

Буквы A, P или R в колонке "Код" означают:

| А | - в колонке «Примечания» Листа контроля или ином документе, составленном по взаимно согласованной форме, следует представить описание каких-либо способов проверки и соглашений. В любом случае эти документы должны быть заверены обеими сторонами; |
| --- | --- |
| Р | - в случае отрицательного ответа на вопрос, к выполнению данной операции не следует приступать, если не было выдано соответствующее разрешение администрации порта. |
| К | - обозначены пункты, которые следует регулярно проверять через согласованные интервалы времени, оговоренные в данной декларации. |

ЧАСТЬ "А" - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТЕЙ, ПЕРЕВОЗИМЫХ НАЛИВОМ

(Из данной копии части А исключены вопросы 37-46, касающиеся мойки сырой нефтью и систем инертного газа)

| Общие вопросы |  | Судно | Терминал | Код | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежно ли ошвартовано судно? |  |  | R | *** |
| 2. | Правильно ли размещены концы для аварийной буксировки? |  |  | R |  |
| 3. | Имеется ли безопасный проход между судном и берегом? |  |  | R |  |
| 4. | Готово ли судно двигаться своим ходом? |  |  | PR |  |
| 5. | Установлена ли на борту судна эффективная вахта на палубе и осуществляется ли на терминале и на судне соответствующее наблюдение? |  |  | R |  |
| 6. | Функционирует ли согласованная система связи судна с берегом? |  |  | AR |  |
| 7. | Был ли разъяснен и согласован аварийный сигнал, который следует использовать на судне и берегу? |  |  | А |  |
| 8. | Был ли согласован порядок перегрузки груза, бункеровки и балластировки? |  |  | AR |  |
| 9. | Указаны и осознаны ли опасности, связанные с наличием токсичных веществ в данном перегружаемом грузе? |  |  |  |  |
| 10. | Был ли согласован порядок аварийного прекращения работ? |  |  | А |  |
| 11. | Размещены и подготовлены ли к немедленному использованию пожарные шланги и противопожарное оборудование на борту судна и на берегу? |  |  | R |  |
| 12. | Находятся ли в хорошем состоянии, оснащены и подготовлены ли к работе соответствующим образом грузовые и бункеровочные шланги и стендеры? |  |  |  |  |
| 13. | Эффективно ли перекрыты шпигаты и установлены ли на судне и берегу поддоны для сбора протечек груза? |  |  | R |  |
| 14. | Установлены ли заглушки и штатно ли они закреплены болтами на неиспользуемых грузовых и бункеровочных соединениях? |  |  |  |  |
| 15. | Закрыты ли впускные и выпускные клапаны забортной воды, если они не используются, а также застопорены ли они визуально контролируемым способом? |  |  |  |  |
| 16. | Закрыты ли крышки всех грузовых и бункерных танков? |  |  |  |  |
| 17. | Используется ли одобренная газоотводная система танка? |  |  | AR |  |

*	Прекратить грузовые операции при скорости ветра:......... узлов.

*	Отсоединить шланги при скорости ветра: .............. ..... узлов.

*	Отойти от причала при скорости ветра: ................... узлов.

ЧАСТЬ "А" - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТЕЙ, ПЕРЕВОЗИМЫХ НАЛИВОМ (Продолжение)

(Из данной копии части А исключены вопросы 37-46, касающиеся мойки сырой нефтью и систем инертного газа)

| Общие вопросы |  | Судно | Терминал | Код | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Использовалось ли устройство контроля подъема, если таковое установлено, для корректировки режима эксплуатации клапанов Д/В и/или отверстий для высокоскоростного выпуска газа? |  |  |  |  |
| 19. | Являются ли ручные фонари одобренного типа? |  |  |  |  |
| 20. | Являются ли переносные УВЧ/ОВЧ-передатчики одобренного типа? |  |  |  |  |
| 21. | Заземлены ли антенны основного радиопередатчика судна и отключены ли радиолокаторы? |  |  |  |  |
| 22. | Обесточены ли электрические кабели переносного электрического оборудования? |  |  |  |  |
| 23. | Закрыты ли все наружные двери и отверстия в жилых помещениях судна? |  |  | R |  |
| 24. | Отсоединены ли оконные кондиционеры? |  |  |  |  |
| 25. | Закрыты ли воздухозаборники системы кондиционирования, через которые могут проникать пары, выделяемые грузом? |  |  |  |  |
| 26. | Соблюдаются ли ограничения при использовании камбузного и другого оборудования для приготовления пищи? |  |  | R |  |
| 27. | Соблюдаются ли установленные правила курения? |  |  | R |  |
| 28. | Соблюдаются ли установленные правила использования источников открытого огня? |  |  | R |  |
| 29. | Обеспечены ли условия для эвакуации в случае аварии? |  |  |  |  |
| 30. | Обеспечено ли на борту и берегу присутствие персонала в количестве, достаточном для выполнения действий в аварийной ситуации? |  |  | R |  |
| 31. | Находятся ли на штатном месте соответствующие средства для изоляции соединения судна с берегом? |  |  |  |  |
| 32. | Были ли предприняты меры по обеспечению достаточно эффективной вентиляции насосного отделения? |  |  | R |  |
| 33. | Если на судне обеспечены условия для осуществления погрузки закрытым способом, то были ли согласованы требования, касающиеся операций, выполняемых закрытым способом? |  |  | R |  |
| 34. | Подсоединена ли линия возврата паров? |  |  |  |  |
| 35. | Если линия возврата паров подсоединена, то согласован ли режим ее эксплуатации? |  |  |  |  |
| 36. | Выставлены ли судовые аварийные планы борьбы с пожаром снаружи судовой рубки? |  |  |  |  |

ЧАСТЬ "А" - ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТЕЙ, ПЕРЕВОЗИМЫХ НАЛИВОМ (Продолжение)

(Из данной копии части А исключены вопросы 37-46, касающиеся мойки сырой нефтью и систем инертного газа)

Если на данном судне планируется произвести очистку танка во время стоянки судна у причала, то необходимо ответить на следующие вопросы.

| Зачистка танка | Судно | Берег | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Запланированы ли операции по очистке танка во время стоянки судна у береговой установки? | Да/Нет* |  |  |
| Если запланированы, то были ли проинформированы об этом власти порта и терминала? | Да/Нет* | Да/Нет* |  |

* Вычеркнуть Да или Нет соответственно

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем, что мы ответили на все вопросы, включенные в данный Лист контроля, а там, где это требовалось, подготовили совместные ответы, при этом мы лично удостоверились в том, что сделанные нами отметки соответствуют действительному положению дел.

Мы подготовились также к проведению повторных проверок в требуемом порядке и пришли к соглашению относительно того, что на вопросы, которые отмечены буквой "R" в колонке "Код", следует регулярно отвечать не реже чем через _____ часов.

| Представитель судна | Представитель береговых властей |
| --- | --- |
| Фамилия: | Фамилия: |
| Должность: | Должность: |
| Подпись: | Подпись: |
| Дата: Время: |  |